A veresegyházi regionális szennyvíztisztító üzemelésével kapcsolatos környezetvédelmi problémák

Az összefoglaló az illetékes szakhatóságok levelei, illetve a K+K Kft. által készített alábbi tanulmányok felhasználásával készült:

# Veresegyházi regionális szennyvízkezelés környezetvédelmi felülvizsgálata (2002. március),

Veresegyház-Erdőkertes-Szada tisztított szennyvízelhelyező telep bővítése (2002. február),

Álomhegyi tározó engedélyezési tervének felülvizsgálata (2001. március).

A szennyvíztisztító telep beindítása óta igen ingadozó hatásfokkal üzemelt, melyben szerepet játszott a környezetvédelmi érdekeltség hiánya is. Jelenleg ideiglenes engedéllyel üzemel a szennyvíztisztító*. A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi felügyelőség nem szab ki szennyvízbírságot, mivel a jóval határérték felett kibocsátott „tisztított” szennyvíz nem jut közvetlenül élővízbe. A tisztított szennyvíz kifejezés az előbbiek miatt minden esetben idézőjelesen értendő!

## Szennyvíztisztító

- a tisztítási folyamatok közül több is (nitrifikáció, denitrifikáció, foszfortalanítás) csak kis teljesítménnyel vagy részlegesen üzemel 1997 óta

- a megengedhetőnél nagyobb mennyiségű szippantott szennyvíz fogadása (ld. a táblázatot) a rendszer túlterheléséhez és a tisztítási hatásfok jelentős csökkenéséhez vezetett

|  | Tisztításra kerülő szennyvíz1 (m3/nap) | Fogadott szippantott szennyvíz (m3/nap) | Fogadható szippantott szennyvíz: 2% (m3/nap)2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1996 | 121 |  |  |
| 1997 | 401 |  |  |
| 1998 | 826 |  |  |
| 1999 | 1063 | 159 | 21,3 |
| 2000 | 1557 | 102 | 31,1 |
| 2001 | 1719 | 67,3 | 34,4 |

1 A szennyvíztisztító jelenlegi kapacitása 1500 m3/nap

2 A vízjogi létesítési engedélyben (1996-98) az összes fogadott szennyvíz 2 %-ában határozták meg

- az eleveniszap működési zavarai (fúvókák felhomokolódása stb.) és a csapadékos időszakokban fellépő hidraulikus túlterheltség (>>3000 m3/nap!) a tisztítási hatásfok csökkenéséhez vezetnek

- a szennyvíztisztító a tisztított szennyvizet befogadó (azt tovább tisztító) Álomhegyi (puffer) tározóhoz lett tervezve, mely nem épült meg (a KDV-KÖFE eredetileg a tározóból kifolyó vízre adta meg a később enyhített határértékeket)

Locsolási terület (26,1 ha; 8 akna x 4 hidráns):

- 1993. 07. Talajvédelmi szakvélemény (Pest megyei Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomás): A talaj kedvezőtlen tulajdonságai miatt a szennyeződések könnyen mélyebb rétegekbe, vagy a talajvízbe juthatnak

- a tisztított szennyvizet a terület nem képes teljesen elszikkasztani, ezért a felszín alatt 890 m átmérőjű talajvízdomb, a felszínen pedig kisebb, bűzös vízállások alakultak ki a locsolási területtől nyugatra található szántóföldön

- a fásítás (a Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomás előírása) és a 6 ha alagcsövezés – mellyel nagyobb mennyiségű víz befogadására is képes lett volna a terület – elmaradt

- 1999: átlagosan 5,41 ha terület volt igénybevéve, mely az elfogadható 1500 mm/év helyett 3750 mm/év terhelést kapott, így a talajvízszint átlagosan 56 cm-t emelkedett

- 2000. 06.20., KDV-KÖFE ellenőrzés: a H 38172/99 határozatban tett kikötések nem teljesültek (talajvédelmi hatóságtól elhelyezési engedély kérése locsolásra és szennyvíziszap-elhelyezésre; locsolási területre agrárhasznosítási terv készítése)

- 2001, Fejér Megyei Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomás: a tisztított szennyvíz nátrium-tartalma miatt szikesedési folyamat indult meg a talajban

- az Álomhegyi tározó megépülése esetén csökkenhet a terület túlterhelése, májustól-augusztusig azonban – a tavak vízminőség-védelme érdekében – továbbra is itt kerül elhelyezésre majd a tisztított szennyvíz

- a talaj minősége romlott, de a paraméterek még határérték alatt maradtak

- 3-as, 11-es számú talajvízészlelő kút: „A korábban ivóvíz minőségű víz elsősorban a friss szennyezettségre utaló komponensek miatt erősen szennyeződik.” Ok: a tisztított szennyvíz locsolása mellett szippantott szennyvíz ! elhelyezése a locsolási területen

- a 7-es számú talajvízészlelő kútból – melyen az átmeneti szennyvíziszap-tároló kazetták felől áramló talajvíz folyik át – nem vesznek vízmintát

Szennyvíziszap (átmeneti iszaptároló medencék a szennyvíztisztító mellett: 750 m3/db):

- a 7 m3/ 2 nap mennyiségű szennyvíziszapot a veresegyházi szilárd hulladéklerakóba (kb. 2 km-re) szállítják, melyhez a KDV-KÖFE engedélyét nem kérték meg (KDV-KÖFE ellenőrzés jegyzőkönyve, 1999. 05.10.)

- az iszaptároló medencék 1999. őszére megteltek, ezután az elhelyezés az erdőkertesi hulladéklerakóba történt (*a lerakó nem felel meg a műszaki előírásoknak)

- 2001: a Fejér Megyei (miért nem Pest megyei?) Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomás a bővítésre kijelölt, északra található területen szennyvíziszap elhelyezhető 20,8 t iszap/ha/év mennyiségben, de ehhez a hatóság engedélyét meg kell kérni és időközben talajtani ellenőrző vizsgálatokat kell végezni (2000. júniusától ide szállítanak)

- 2001, Fejér Megyei Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomás: a szennyvíziszapnak igen magas a nitrogén- és foszfor-tartalma

Nagyobb szennyezések és potenciális szennyezőforrások:

- 2000. 12. 28.: az osztóműtárgy átemelőinek meghibásodása következtében a tisztított szennyvíz közvetlenül a Folyás-patakba jutott

- 2001. novemberétől a szippantott szennyvizet a locsolási területre szállították (kb. napi 20-22 szállítójármű). Év végén az erre a célra kialakított kb. 1 ha-os gödör fala beomlott, és tartalma a szomszédos mezőgazdasági területre ömlött*

- 2002. 02. 12.: Az eleveniszap a biológiai műtárgyak valamelyikéről túlfolyt, melynek következtében az elfolyó víz összes foszfor tartalma nagyobb volt, mint a befolyóé

- a Patak utcai (1. sz.) átemelő nagy záporok idején könnyen túlterhelődik, mely túlfolyáshoz vezet és egyben homok is kerül a rendszerbe

Kiegészítő javaslatok, ajánlások:

„Szükséges a technológiai rendszer felülvizsgálata, bővítése, intenzifikálása,”

- mivel a max. kapacitásnál (1500 m3/nap) nagyobb a terhelés, a szennyvíztisztító bővítése (+1500 m3/nap) indokolt

- a locsolási területen a 8 hidránsból csak hármat használnak; az egyenletes kilocsolás érdekében szükséges lenne mindegyik használata

- *a szennyvíztisztítási tevékenységgel érintett területek élővilágának monitorozása szükséges a tendenciák nyomonkövetéséhez

- az Álomhegyi tározó építése során kapcsolják be a monitoring rendszerbe az 1-es és a 6-os számú talajvíz-észlelő kutakat is*

Elfogadhatatlan megállapítások, tervek:

- „A szennyvízgyűjtő- tisztító és elhelyező létesítmények élővilágra való hatása alárendelt jelentőségű” (*ezt a megállapítást a Duna-Ipoly Nemzeti Park is bírálta, egyébként az esetleges terheléseket általában csak több év elteltével követi a vegetáció degradációja)

- a tavak vízforgalma, vízmennyisége havária esetén a kiömlő szennyvíz-mennyiséget könnyen eliminálja (*a tavi ökoszisztémák jelenleg sem képesek megbirkózni a különböző eredetű terhelésekkel, melyet a kékalgák túlszaporodása is jelez)

- „…a felszín alatti vizek viszonyainak változása semmiféle kedvezőtlen hatással nincs a felszíni élővizekre." [*Csak abban az esetben lehetne objektív megállapítást tenni ezen vonatkozásban, ha a felszíni vizeket is hasonló rendszerességgel mérnék, mint a talajvízészlelő kutak esetében (pl. nyáron is végeznének vizsgálatokat)]

- a tisztított szennyvíz nem terheli a Folyás-, illetve a Sződrákosi-patakot

- *a locsolási területet déli irányban 14,4 ha-ral bővíteni kívánják; ettől a területtől nyugatra helyezkedik el az országosan védett, mogyoródi Sikárosi-láp, melynek élővilága az átjutó terhelés miatt pusztulásra lenne ítélve

- a tisztított szennyvíz nyárfás önözésre kerül (KDV-KÖFE ellenőrzés jegyzőkönyve, 1999. 10.13.) (*egy darab nyárfa sem található a locsolási területen, nemhogy nagyobb erdő!)

- az Álomhegyi tározó mellékhasznosítási formái: sporthorgászat, halászat (*kérdéses, hogy az illetékes hatóságok engedélyezik –e); idegen halfaj (busa) telepítése

* saját megjegyzések, információk vagy javaslatok